Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Лабораторна робота № 1

з курсу: «Програмування вебзастосунків»

Виконав:
студент 4-го курсу,
групи ТВ-21
Лазарчук Артем Сергійович

Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/ArtemLazarchuk/go-web-programming-course

Перевірив:

Недашківський О.Л.

Київ 2026

Завдання:

1.

2.

Хід виконання:

Ознайомитися з теоретичним матеріалом про склад палива та методи розрахунку його характеристик. Реалізувати веб калькулятор для розрахунку складу сухої та горючої маси палива й нижчої теплоти згоряння. Перевірити роботу програми на контрольному прикладі, зробити розрахунки та порівняти з очікуваним результатом.

Завдання 1:

func calculateTask1(hp, c, sp, np, op, ap, w string) string {

hVal := parseFloat(hp)

cVal := parseFloat(c)

sVal := parseFloat(sp)

nVal := parseFloat(np)

oVal := parseFloat(op)

aVal := parseFloat(ap)

wVal := parseFloat(w)

kpc := 100 / (100 - wVal)

krg := 100 / (100 - wVal - aVal)

qpn := (339*cVal) + (1030*hVal) - (108.8*(oVal-sVal)) - (25*wVal)

qcn := ((qpn/1000) + 0.025*wVal) * (100 / (100 - wVal))

qgn := ((qpn/1000) + 0.025*wVal) * (100 / (100 - wVal - aVal))

return fmt.Sprintf(`1.1 Коефіцієнт переходу від робочої до сухої маси

Кпс = %.2f

1.2 Коефіцієнт переходу від робочої до горючої маси

Кпг = %.2f

1.3 Склад сухої маси палива

Hc = %.2f %%

Cc = %.2f %%

Sc = %.2f %%

Nc = %.2f %%

Oc = %.2f %%

Ac = %.2f %%

1.4 Склад горючої маси палива

Hг = %.2f %%

Cг = %.2f %%

Sг = %.2f %%

Nг = %.2f %%

Oг = %.2f %%

1.5 Нижча теплота згорання для робочої маси

QpН = %.2f [кДж/кг] = %.2f [МДж/кг]

1.6 Нижча теплота згоряння для сухої маси

%.2f [МДж/кг]

1.7 Нижча теплота згоряння для горючої маси

%.2f [МДж/кг]`,

kpc, krg,

hVal*kpc, cVal*kpc, sVal*kpc, nVal*kpc, oVal*kpc, aVal*kpc,

hVal*krg, cVal*krg, sVal*krg, nVal*krg, oVal*krg,

qpn, qpn/1000,

qcn, qgn)

}

Результат виконання(варіант 9):

- Перевірка:

Вхідні дані:

Hp = 2.6 %, C = 38.6 %, Sp = 3.8 %, Np = 0.8 %, Op = 3.1 %, W = 11 %, Ap = 40.1 %

1. Коефіцієнти переходу

Кпс = 100 / (100 − 11) = 100 / 89 ≈ 1.12

Кпг = 100 / (100 − 11 − 40.1) = 100 / 48.9 ≈ 2.04

2. Склад сухої маси (помножити робочі % на Кпс)

Hc = 2.6 ⋅ 1.12 ≈ 2.92 %

Cc = 38.6 ⋅ 1.12 ≈ 43.37 %

Sc = 3.8 ⋅ 1.12 ≈ 4.27 %

Nc = 0.8 ⋅ 1.12 ≈ 0.90 %

Oc = 3.1 ⋅ 1.12 ≈ 3.48 %

Ac = 40.1 ⋅ 1.12 ≈ 45.06 %

Перевірка суми: Hc + Cc + Sc + Nc + Oc + Ac ≈ 100 %

3. Склад горючої маси (помножити робочі % на Кпг)

Hγ = 2.6 ⋅ 2.04 ≈ 5.32 %

Cγ = 38.6 ⋅ 2.04 ≈ 78.94 %

Sγ = 3.8 ⋅ 2.04 ≈ 7.77 %

Nγ = 0.8 ⋅ 2.04 ≈ 1.64 %

Oγ = 3.1 ⋅ 2.04 ≈ 6.34 %

Перевірка суми: Hγ + Cγ + Sγ + Nγ + Oγ ≈ 100 %

4. Нижча теплота згоряння (кДж/кг)

QpH = 339⋅38.6 + 1030⋅2.6 − 108.8⋅(3.1−3.8) − 25⋅11

QpH = 13085.4 + 2678 + 76.16 − 275 ≈ 15564.56 кДж/кг ≈ 15.56 МДж/кг

5. Нижча теплота для сухої та горючої маси (МДж/кг)

Qc = (15.56 + 0.025⋅11) ⋅ 100 / 89 ≈ 17.80 МДж/кг

Qg = (15.56 + 0.025⋅11) ⋅ 100 / 48.9 ≈ 32.39 МДж/кг

Завдання 2:

func calculateTask2(hg, cg, sg, og, vg, wg, ag, Qdaf string) string {

hVal := parseFloat(hg)

cVal := parseFloat(cg)

sVal := parseFloat(sg)

oVal := parseFloat(og)

vVal := parseFloat(vg)

wVal := parseFloat(wg)

aVal := parseFloat(ag)

qVal := parseFloat(Qdaf)

Qri := qVal*((100-wVal-aVal)/100) - (0.025 * wVal)

return fmt.Sprintf(`2.1 Склад робочої маси мазуту становитеме

H = %.2f %%

C = %.2f %%

S = %.2f %%

O = %.2f %%

V = %.2f мг/кг

A = %.2f %%

2.2 Нижча теплота згорання мазуту

%.2f МДж/кг`,

hVal*((100-wVal-aVal)/100),

cVal*((100-wVal-aVal)/100),

sVal*((100-wVal-aVal)/100),

oVal*((100-wVal-aVal)/100),

vVal*((100-wVal)/100),

aVal*((100-wVal)/100),

Qri)

}

func indexHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

tmpl := template.Must(template.ParseFiles("templates/index.html"))

data := struct {

Task1Result string

Task2Result string

Task1Values map[string]string

Task2Values map[string]string

}{

Task1Values: map[string]string{

"hp": "", "c": "", "sp": "", "np": "", "op": "", "ap": "", "w": "",

},

Task2Values: map[string]string{

"hg": "", "cg": "", "sg": "", "og": "", "vg": "", "wg": "", "ag": "", "Qdaf": "",

},

}

if r.Method == http.MethodPost {

r.ParseForm()

if r.FormValue("task") == "1" {

hp := r.FormValue("hp")

c := r.FormValue("c")

sp := r.FormValue("sp")

np := r.FormValue("np")

op := r.FormValue("op")

ap := r.FormValue("ap")

w := r.FormValue("w")

data.Task1Result = calculateTask1(hp, c, sp, np, op, ap, w)

data.Task1Values = map[string]string{"hp": hp, "c": c, "sp": sp, "np": np, "op": op, "ap": ap, "w": w}

} else if r.FormValue("task") == "2" {

hg := r.FormValue("hg")

cg := r.FormValue("cg")

sg := r.FormValue("sg")

og := r.FormValue("og")

vg := r.FormValue("vg")

wg := r.FormValue("wg")

ag := r.FormValue("ag")

Qdaf := r.FormValue("Qdaf")

data.Task2Result = calculateTask2(hg, cg, sg, og, vg, wg, ag, Qdaf)

data.Task2Values = map[string]string{"hg": hg, "cg": cg, "sg": sg, "og": og, "vg": vg, "wg": wg, "ag": ag, "Qdaf": Qdaf}

}

}

tmpl.Execute(w, data)

}

- Результат виконання:

Перевірка:

Висновок

У рамках роботи було розроблено програму на мові Go із використанням зручного графічного інтерфейсу. Інтерфейс дозволяє користувачу вводити необхідні параметри палива (Hг, Cг, Sг, Oг, Vг, Wг, Aг, Q) у числових полях та одразу отримувати результати розрахунків.

Програма виконує всі необхідні обчислення: визначає склад робочої та горючої маси мазуту, а також нижчу теплоту згоряння. Результати обчислень відображаються у зручному форматі, що дозволяє швидко аналізувати енергетичні характеристики палива.

Розроблений інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим та сучасним, що робить програму зручною у використанні для енергетичних фахівців і студентів, які вивчають властивості палива та оптимізацію його використання.

Порівняно з оригінальною реалізацією на Kotlin з Jetpack Compose для Android, версія на Go має низку відмінностей. Kotlin-версія працює як мобільний застосунок з нативним інтерфейсом Material Design, тоді як Go-версія використовує веб-інтерфейс на основі HTML-форм і доступна в будь-якому браузері на різних платформах. Kotlin-застосунок потребує встановлення на пристрій і залежить від Android SDK, а Go-програма запускається як HTTP-сервер і не потребує додаткових залежностей, крім стандартної бібліотеки. Розмір бінарного файлу Go становить кілька мегабайт, тоді як APK для Android зазвичай має десятки мегабайт. Обидві реалізації використовують однакові формули та логіку розрахунків, перевіряють введені дані та зберігають значення після обчислення. Kotlin дає змогу створювати складніший інтерфейс з анімаціями та Material 3, але обмежується платформою Android. Go-версія простіша у розгортанні, працює на будь-якій системі і зручна для навчальних та промислових застосувань, де потрібен легкий веб-доступ без встановлення додаткового програмного забезпечення.